MTK写号工具帮助文档

# 必看流程

## 1、安装驱动

打开Release\Driver目录下的DriverInstaller.exe程序,操作一栏中选中【安装】按钮,

再点击【开始】菜单,进度条满以后,驱动程序就安装完成了；接下来就可正常使用了（如下图）

- 注：安装驱动时有如下提示，可以忽略，单击确定即可；SN可以正常使用（如下图）

## 2、驱动安装失败

如果通过工具安装驱动失败，请手动安装一下驱动；

选择更新程序软件，再选择对应的驱动目录；

安装好驱动以后,重新插入机器；

### 1、驱动目录目录：

SN_Write_tool_exe_v2.1428.00\Release\Driver\Driver_Auto_Installer_EXE_v1.1236.00

SN_Write_tool_exe_v2.1428.00\Release\Driver\SP_Drivers_EXE_v1.5

打开设备管理器，选择‘端口（COM和LPT）’

右键选择显示黄色叹号的驱动，选择更新驱动程序软件

选择浏览计算机查找驱动程序软件，

### 2、CDC驱动安装

在安装CDC驱动的时候，下载工具会自动安装一个错误CDC驱动，会跟写号工具CDC驱动有冲突，导致写号失败，解决步骤如下：

打开设备管理器选择端口；

右键选中‘Gadget CDC VCOM Driver’驱动，选择更新驱动软件；

山山水水

# 操作说明

## 1、com口

口选择USB VCOM

## 2、机器类型

目标类型选择

1、如果是普通的机型，请选择 "Smart Phone"

2、如果是无Modem的 WIFI 版机型，请选择 “Tablet Wifi Only”

## 3、选项配置 界面

### 一、数据文件选择

1、点击MD1_DB按钮，在刷机固件包中选择字母‘O’开头的*.db文件；

2、点击AP_DB按钮，在刷机固件包中选择字母‘A’开头的*.db文件；

3、如果是无modem类型的写号，只需要选择加载字母‘A’开头的*.db文件

### 二、选择要写入的选项

1、勾选【写SN号】，写入SN号

2、勾选【写IMEI号】，写入IMEI号

3、勾选【写蓝牙地址】，写入蓝牙地址

4、勾选【写WIFI地址】，写入Wifi地址

### 三、IMEI选项

1、如果要写imei号，请配置一下这个选项；

2、勾选【双卡】为双卡不同号写号,如果要双卡同号写号需要勾选【双卡】跟【双卡同号】两个选项

3、如果为单卡就不用勾选

4、如果需要为IMEI号生成校验位,请勾选【生成IMEI校验位】，建议勾选；

## 4、开始写号

### 一、写IMEI号

#### 1.勾选【写IMEI号】选项

#### 2.如果是双卡不同号就只勾选【双卡】，如果是双卡同号要勾选【双卡】跟【双卡同号】两个；

#### 3.如果是单卡，在【IMEI选项】中就不要勾选【双卡】【三卡】这类选项；

#### 4.在固件包中选择对应的DB文件

#### 5.点击【保存】按钮保存

#### 6.点击【开始】按钮

#### 7.输入IMEI号后，点击‘OK’按钮（IMEI号长度15位）

#### 8.等待机器插入

把机器关机以后插入

### 二.写SN号

#### 1.勾选【写SN号】选项

#### 2.在固件包中选择对应的DB文件

#### 3.点击【保存】按钮保存

#### 4.点击【开始】按钮

#### 5.输入SN号，点击【确认】

#### 6.等待手机插入

把机器关机以后插入

### 三、写入蓝牙地址

#### 1.勾选【写蓝牙地址】选项

#### 2. 在固件包中选择对应的DB文件

#### 3. 点击【保存】按钮保存

#### 4.点击【开始】按钮

#### 5.输入【蓝牙地址】后,再点击【确认】按钮（BT地址12位）

#### 6.等待机器插入

把机器关机以后插入

### 四、写Wifi地址

#### 1.勾选【写WIFI地址】选项

#### 2.在固件包中选择对应的DB文件

#### 3.点击【保存】按钮保存

#### 4.点击【开始】按钮

#### 5.输入【WIFI地址】后，再点击【确认】按钮

#### 6.等待机器插入

把机器关机以后插入

## 5、写号完成

1.写号成功会显示绿色，失败为红色

2.失败后检查一下是否驱动没有正确安装

3.如果遇到驱动已经安装好，但还是写号错误,请跟工具组联系,并把错误提示截图发过来；

# 自动生成IMEI\SN\蓝牙地址\wifi地址号段

## 自动生成IMEI号

### 1、打开界面

在【操作模式】  ——》 【开放模式】 ——》 【自动生成】

### 2、设置

起始位：起始位是imei号段的开始位置，需要客户自己设置好号段

结束位：看客户需要烧写多少机器来设置，结束位减去起始位就是烧写的数量，设置的时候请预留一些比机器量多的号段

下一位：默认就设置跟起始位一样

步长：步长表示每次递增的数值，1表示每次增加1，2表示每次增加2，依次类推，默认为1；从第十五位开始递增；

注：如果在imei设置中勾选了【imei自动校验】项，那么imei的递增值会从第14位开始递增，也就是说每次递增10或者20；

所以，如果勾选了【imei自动校验】项，你在设置imei的号段的时候要注意；

### 3、写号

按照操作说明当中把写imei号的步骤操作好，再点击【开始】按钮，会弹出输入界面，

此时imei输入框中已经有你设置好了的imei号段中的imei号；不需要自己手动输入；

写imei号通过以后，会自动弹出输入框，继续下一位imei码的烧录；

如下图：

如果烧写号段超过了设置的结束位，工具会提示错误;如下图：

## 自动生成SN号

### 1、打开界面

在【操作模式】  ——》 【开放模式】 ——》 【自动生成】

### 2、设置

起始位：起始位是SN号段的开始位置，需要客户自己设置好号段

结束位：看客户需要烧写多少机器来设置，结束位减去起始位就是烧写的数量，设置的时候请预留一些比机器量多的号段

下一位：默认就设置跟起始位一样

步长：步长表示每次递增的数值，1表示每次增加1，2表示每次增加2，依次类推；默认为1；

增加基数：设置所增加的基数是按照十进制递增还是十六进制递增，默认为十进制；

### 3、写号

按照操作说明当中把写SN号的步骤操作好，再点击【开始】按钮，会弹出输入界面，

此时SN输入框中已经有你设置好了的SN号段中的SN号；不需要自己手动输入；

写SN号通过以后，会自动弹出输入框，继续下一位SN号的烧录；

如下图：

如果烧写号段超过了设置的结束位，工具会提示错误;如下图：

## 自动生成蓝牙地址

### 1、打开界面

在【操作模式】  ——》 【开放模式】 ——》 【自动生成】

### 2、设置

起始位：起始位是蓝牙地址号段的开始位置，需要客户自己设置好号段

结束位：看客户需要烧写多少机器来设置，结束位减去起始位就是烧写的数量，设置的时候请预留一些比机器量多的号段

下一位：默认就设置跟起始位一样

步长：步长表示每次递增的数值，1表示每次增加1，2表示每次增加2，依次类推；默认为1；

### 3、写号

按照操作说明当中把写蓝牙地址的步骤操作好，再点击【开始】按钮，会弹出输入界面，

此时输入框中已经有你设置好了的蓝牙地址号段中的蓝牙地址；不需要自己手动输入；

写蓝牙地址号通过以后，会自动弹出输入框，继续下一位蓝牙地址的烧录；

如下图：

如果烧写号段超过了设置的结束位，工具会提示错误;如下图：

## 自动生成WIFI地址

### 1、打开界面

在【操作模式】  ——》 【开放模式】 ——》 【自动生成】

### 2、设置

起始位：起始位是WIFI地址号段的开始位置，需要客户自己设置好号段

结束位：看客户需要烧写多少机器来设置，结束位减去起始位就是烧写的数量，设置的时候请预留一些比机器量多的号段

下一位：默认就设置跟起始位一样

步长：步长表示每次递增的数值，1表示每次增加1，2表示每次增加2，依次类推；默认为1；

### 3、写号

按照操作说明当中把写WIFI地址的步骤操作好，再点击【开始】按钮，会弹出输入界面，

此时输入框中已经有你设置好了的WIFI地址号段中的WIFI地址；不需要自己手动输入；

写WIFI地址号通过以后，会自动弹出输入框，继续下一位WIFI地址的烧录；

如下图：

如果烧写号段超过了设置的结束位，工具会提示错误;如下图：

# 中英文切换

【选项】——》【语言】——》【简体中文】/【English】