Spreadtrum Fast Write IMEI UseGuide

Version: 1.0.0

Date: 2010-7-13

www.spreadtrum.com

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有 © 2010, 展讯通信有限公司，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

商标声明

展讯通信有限公司和展讯通信有限公司的产品是展讯通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

展讯通信有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

前  言

文档说明

本文档描述了展讯平台如何快速写IMEI的方法。

阅读对象

本文档适合展讯平台写IMEI工具开发人员使用。

内容介绍

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

相关文档

《Spreadtrum EnterMode UserGuide.doc》

目  录

第1章 Fast Write IMEI	1-1

1.1 概述	1-1

1.2 PhoneCommand FastWrite API	1-1

1.2.1 SP_FastWriteNvInfo(写入)	1-1

1.2.2 SP_FastReadNvInfo (读出)	1-2

1.3 使用举例	1-2

附录A Revision History	A-1

# Fast Write IMEI

## 概述

Fast Write IMEI（快速写号）用于快速向手机写入IMEI、蓝牙地址等信息。快速写号必须工作在Fast Write NV Mode（快速写号模式：PC_MC_RM_CALIBR_NV_WRITE_MODE）。

说明：

1. 快速写号模式需要手机软件支持，即并非所有的手机软件均支持快速写号模式。
	2. 如何控制手机工作在快速写号模式，请参看《Spreadtrum EnterMode UserGuide.doc》

## PhoneCommand FastWrite API

### SP_FastWriteNvInfo(写入)

【函数原型】

SP_EXPORT int __stdcall SP_FastWriteNvInfo(const pNVWriteDirect_T pNvWriteParam)

【参数定义】

pNvWriteParam：写入参数结构定义，参见NVWriteDirect_T结构定义：

typedef struct _NVWriteDirect

{

BOOL			bWriteImei1;							// 是否写入IMEI1

BOOL			bWriteImei2;							// 是否写入IMEI2

BOOL			bWriteBtAddr;							// 是否写入蓝牙地址

BOOL			bWriteGpsInfo;						// 是否写入GPS信息

BOOL			bWriteSN;							// No Used Now

BOOL			bWriteIMEI3;							//是否写入IMEI3

char			szImei1[IMEI_STR_LENGTH];			// IMEI1

char			szImei2[IMEI_STR_LENGTH];			// IMEI2

char			szBtAddr[BT_ADDR_STR_LENGTH];	// 蓝牙地址

GPS_NV_INFO_T	GpsInfo;							//暂时未实现

Char 			szImei3[IMEI_STR_LENGTH];	       // IMEI3

char			szSN[PROD_INFO_SN_LEN];

}NVWriteDirect_T, *pNVWriteDirect_T;

【函数返回】

0表示操作成功，其他表示操作失败。

【函数说明】

SP_FastWriteNvInfo函数用于在快速写号模式下向手机写入IMEI、BT、GPS等信息。

### SP_FastReadNvInfo (读出)

【函数原型】

SP_EXPORT int __stdcall SP_FastReadNvInfo(pNVWriteDirect_T pNvWriteParam)

【参数定义】

pNvWriteParam：写入参数结构定义，参见NVWriteDirect_T结构定义。

【函数返回】

0表示操作成功，其他表示操作失败。

【函数说明】

SP_FastReadNvInfo函数用于在快速写号模式下从手机中读出IMEI、BT、IMEI3等信息。

SP_FastReadNvInfo函数忽略NVWriteDirect_T结构中的bWriteImei1、bWriteImei2、bWriteBtAddr、bWriteGpsInfo参数，将IMEI1、IMEI2、BT、IMEI3信息全部返回给调用者。

## 使用举例

包含头文件“PhoneCommand..h”，到目标的代码中，同时设置目标工程，添加PhoneCommand.lib到工程中。

示例代码如下：

#include “PhoneCommand.h”

//进模式 以下只是例子，Do while循环最好用线程来实现

Handdle  m_hEnterMode;

m_hEnterModeSuccess=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);

ResetEvent(m_hEnterModeSuccess); SP_EnterModeProcess(bUsb,PC_MC_RM_CALIBR_NV_WRITE_MODE,m_hEnterMode, 0);

DWORD m_dwStartTime = ::GetTickCount();

BOOL  bEnter = FALSE;

do

{

dwRet = WaitForSingleObject(m_hEnterModeSuccess,1000);

if (WAIT_OBJECT_0 == dwRet)

{

ResetEvent(m_hEnterModeSuccess);

sprintf(pStr,_T("Enter mode ok"));

SendMsg( SEND_SYSLOG_DATA, (LPARAM)pStr);

if(bUsb)

{

SP_EndPhoneTest();

int nPort = SP_GetUsbPort();

SP_BeginPhoneTest(nPort,115200);

}

bEnter = TRUE;

break;

}

Sleep(100);

}While(::GetTickCount()-m_dwStartTime>30000)

//WriteIMEI

If(bEnter)

{

NVWriteDirect_T NvWriteParam;

NvWriteParam.bWriteBtAddr  = 1;

NvWriteParam.bWriteImei1   =1;

NvWriteParam.bWriteImei2   = 1;

NvWriteParam.bWriteImei3   = 1

strncpy(NvWriteParam.szImei1, szIMEI1, IMEI_STR_LENGTH);;

strncpy(NvWriteParam.szImei1, szIMEI2, IMEI_STR_LENGTH);;

strncpy(NvWriteParam.szImei1, szIMEI1, IMEI_STR_LENGTH);

strncpy(NvWriteParam.szBtAddr, szBT, BT_ADDR_STR_LENGTH);

int nErrorCode=SP_FastWriteNvInfo(&NvWriteParam);

if(0 != nErrorCode)

{

AfxmessageBox(“WriteIMEI err”) //err处理

}

}

###### Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2010-7-13 | Xiaoping.Jing | Created |
| 1.0.1 | 2010-9-7 | Sunny.ren | Updated for IMEI3 |