Write Write IMEI User Guide

Version: 1.1.3

DocCode: TOOL-ALL-UG-0003

Date: 2017-08-18

www.spreadtrum.com

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有 © 2008-2015，展讯通信有限公司，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

商标声明

展讯通信有限公司和展讯通信有限公司的产品是展讯通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

展讯通信有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

前  言

文档说明

该文档为Write IMEI工具的使用说明书，主要介绍了工厂生产时写入IMEI号、升级蓝牙地址的方法及操作。

阅读对象

本文档适合生产、测试人员使用。

内容介绍

本文档包括四个章节，分别为：

- 第一章：工具界面介绍。介绍了WriteIMEI工具的界面；

- 第二章：工具的使用。简单描述了WriteIMEI的使用方法；

- 第三章：使用权限设置。说明了如何在配置文件中修改使用权限。

- 第四章：自动生成。说明了在工具中修改生成方式的位置和现有的生成方式。

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

目  录

第1章 工具界面介绍	1-1

1.1 主界面	1-1

1.2设置界面	1-2

第2章 工具的使用	2-3

第3章 使用权限设置	2-8

第4章 自动生成	4-13

4.1 自动生成蓝牙地址功能	4-13

4.2 自动生成WIFI地址功能	4-13

4.3 自动生成IMEI功能	4-13

附录A Revision History	A-1

# 工具界面介绍

## 主界面

WriteIMEI程序运行的初始界面如图 1-1所示。

图 1-1 Write IMEI主界面

图 1-1中各元素说明下表所示。

| 界面元素 | 说明 |
| --- | --- |
| 序号1 | 串口选择框，选择当前手机连接的端口 |
| 序号2 | 模式选择按钮 |
| 序号3 | 用户功能按键 |
| 序号4 | 信息框，根据当前测试状态显示当前测试信息 |
| 序号5 | IMEI、蓝牙、WIFI、SN等输入框 |
| 序号6 | 端口状态检测，可以检测目前所选端口的连接状态 |

说明：

1．设置按钮可以进入设置界面， 模式选择按钮可以进入模式选择界面；

2．点击读IMEI按钮或者电脑键盘的SPACE 键， 可以读手机中的主IMEI,副IMEI

或者蓝牙，并显示在界面上；

3．点击写IMEI按钮或者电脑键盘的Enter键，可以写主IMEI,副IMEI或者蓝牙

到手机中。

## 1.2设置界面

点击设置按钮，界面如图1-2所示。

图 1-2 设置界面

图1-2 中各元素说明下表所示。

| 界面元素 | 说明 |
| --- | --- |
| 序号1 | IMEI/BT/Wifi/SN号读写选项 |
| 序号2 | SimLock选项 |
| 序号3 | 通用选项 |
| 序号4 | 是否检查软件版本，以及需要核对的正确的软件版本号 |
| 序号5 | SecureBoot选项 |

说明：

1. 各IMEI相同若不打勾，IMEI2/IMEI3/IME4可选择手动/默认/逐级累加三种方式输入

2. 检查IMEI重复性必须勾选保存IMEI。

# 工具的使用

- 选择端口USB：

图 2-1 端口选择界面

- 设置好设置界面，以设置如图2-2所示为例；

图 2-2 设置界面

IMEI：支持默认IMEI和手动输入方式，可同时支持写入4个IMEI号码（视平台而定）

蓝牙：可支持自动和手动输入方式，如果要自动生成则勾选“自动生成蓝牙”

WIFI：可支持自动和手动输入方式，如果要自动生成则勾选“自动生成WIFI”

SN: 可支持自动和手动输入方式，如果要自动生成则勾选“自动生成SN1/SN2”

IMEI合法性检查：检查输入的IMEI是否合法

IMEI重复性检查：检查保存在IMEI记录文档中的号码是否重复

Phase Check：勾选会检查上一站位是否做过，并更新当前站位信息

Power Off：写号Pass后，会退出当前写号模式（内置电池选项）

恢复出厂设置：写号Pass后，工具会发命令给手机进行恢复出厂设置

- 说明：

如果是7730平台的WCDMA+GSM制式的手机就必须勾选，其他手机不需勾选

- 点击上图2-2所是的设置界面的确定，主界面将如图2-3所示：

图 2-3 主界面

- 点击写入/读取，按照界面提示连接好手机（插上USB，并给手机上电），如下图：

图 2-4 等待连接手机

图 2-5 连接成功

- 写入/读取成功将出现以下界面

图2-6写入成功界面

图2-7读取成功界面

- 进模式超时，界面如下

如果写号出现进模式超时，请检查手机连接及操作步骤，如果没有问题，可以尝试WriteIMEI.ini中timeout设置适当加长。

图2-8 进模式超时

# 使用权限设置

[General]

;***********************************************************************************

; General Setup [常规设置]

; Operation Mode         =操作模式

;                            0-Working Mode (old scheme);

;                            1-Normal Mode (new scheme);

; Disable AutoUSB        =写号完成后是否关闭自动虚拟端口的功能

;                            0-不理睬的;

;                            1-写号完成后关系自动虚拟端口的功能;

; AutoGenerateBTAddrType =Bluetooth地址自动生成的方式

;                            0-按照实时时间来自动生成地址;

;                            1-按照InitialAddrForWIFIorBT所设定的初始地址累加;

; AutoGenerateWifiMacType=WIFI Mac地址自动生成的方式

;                            0-按照实时时间来自动生成地址;

;                            1-按照InitialAddrForWIFIorBT所设定的初始地址累加;

; InitialAddrForBT       =Bluetooth初始地址，自动生成地址时在此地址上累加;

; InitialAddrForWIFI     =WIFI Mac初始地址，自动生成地址时在此地址上累加;

; IMEI(X)GenMode         =IMEI(X)生成方式

;                            0-手动输入或者扫描方式;

;                            1-按时间自动生成;

;                            2-按X之前的IMEI号加+1;(IMEI4=IMEI3+1=IMEI2+2=IMEI1+3)

; CheckMAC                是否检查WIFI Mac首字节bit1

;***********************************************************************************

Operation Mode           =0

Disable AutoUSB          =1

Port                     =-1

Timeout                  =30000

EntrerModeWait           =3000

WriteTimeCheck           =0

WriteTime                =20000

IMEI1                    =1

IMEI2                    =1

IMEI3                    =0

IMEI4                    =0

IMEI1GenMode             =1

IMEI2GenMode             =1

IMEI3GenMode             =0

IMEI4GenMode             =0

WIFI_ADDR               =1

ForeWIFI                  =002715

AutoWIFI_ADDR           =1

AutoCreateIMEI            =0

DefaultIMEI               =36252343243114

UseSameIMEI              =0

BT_ADDR                =1

AutoGenerateBT_ADDR     =1

AutoGenerateBTAddrType    =0

AutoGenerateWifiMacType   =0

InitialAddrForBT            =002715082c32

InitialAddrForWIFI          =002715082c57

CheckMAC                 =1

CheckIMEIAfterRead         =0

CheckAPVersion		        =0

APVersion		 =

SecureBoot		    =0

Shark		    =0

Power Off	         =0

AP Mode			=0

ReadBack		     =1

Program Key	     =0

ReadUID            =0

;Check MMI Flag: 检查哪一种类型的MMI标志位，每个bit代表一种MMI类型，0是disable，1是enable。

;bit0：APK MMI；bit1：整机Native MMI；bit2：PCBA Native MMI；bit3：BBAT Native MMI

;例如要检查APK MMI和整机Native MMI，则Check MMI Flag =0x3

Check MMI Flag =0x0

;***********************************************************************************

; 如果WriteSN置为0，则主界面不出现SN号输入框

; SN Length              =最大23位，超出部分无效

;***********************************************************************************

WriteSN                  =1

SN1                      =1

AutoCreateSN1            =1

SN2                      =1

AutoCreateSN2            =1

SN1 Length                =13

SN2 Length                =13

;***********************************************************************************

; 站名要与Phasecheck.ini文件中StationName一致

;***********************************************************************************

PhaseCheck               =0

CheckStationName         =CFT

CurrentStationName        =IMEI

;***********************************************************************************

; CheckValid             =是否检查IMEI合法性

; CheckRepeat            =是否根本地保存的IMEI文件对比检查重复性

; SaveIMEI               =是否保存IMEI

; SaveToTxt              =是否将结果保存至TXT文件

;                            1-保存到本地TXT

;                            0-保存到本地数据库

;***********************************************************************************

CheckValid               =1

CheckRepeat              =0

SaveIMEI                 =0

SaveToTxt                =0

;***********************************************************************************

; BT/WIFI address valid check

; Max. length of BT/WIFI address is 12 !

;

;***********************************************************************************

Check BT Valid          =0   ; 1: Check, 0: Not Check

BT   Addr. Format       =002715

Check WIFI Valid        =0   ; 1: Check, 0: Not Check

WIFI Addr. Format       =002715

EndAddrForBT=020203040508

EndAddrForWIFI=010203040508

Program Key Index=3

Prevent Steal=0

Factory Reset=0

Chip Life Cycles=0

Chip Repair State=0

Write WideVine=0

[PHONE]

;***********************************************************************************

; Phone Setting [终端设置]

; CheckVer               =是否检查版本号

; Ver Length LowerLimit  =版本号字符串的最小长度

;                         若Version设定的长度低于此，则CheckVer不起效

;***********************************************************************************

CheckVer                 =0

Ver Length LowerLimit    =5

Version                  =

[Control]

;***********************************************************************************

; Control Setting [控制设置]

; User Privilege         =用户模式

;                            0-Operator(操作者)

;                            1-Admin(管理员)

; MocorNew               =Mocor版本类型

;                            0-无PhaseCheck功能的软件版本

;                            1-mocor 09a_37 之后增加PhaseCheck功能功能

; TESTMODE               =测试模式(只对Operation Mode=0有效)

;                            0-0x8A, RM_CALIBR_NV_ACCESS_MODE

;                            1-0x81, RM_CALIBRATION_MODE

; Language               =工具界面的语言选择

;                            0-中文

;                            1-English

;***********************************************************************************

User Privilege           =1

MocorNew                 =1

TESTMODE                 =1

Language                 =0

RebootDUT=1

SendATCmd=0

WATCmd=

DUTPort			 =-1

[DCSOURCE]

;***********************************************************************************

; Power Supply Setting [程控电源设置]

; UseDCS                 =是否控制电源

; DCType                 =电源型号, 0-Kethley, 2-Agilent

; DCGpibNo               =GPIB卡号

; DCGpibAddr             =GPIB地址

; TestCounts             =循环测试次数

;TestTimeInterval	      =循环间隔时间ms

;***********************************************************************************

UseDCS                   =1

DCType                   =2

DCGpibNo                 =0

DCGpibAddr               =5

TestCounts                  =5

TestTimeInterval	            =10000 //

[OTHER]

;***********************************************************************************

; Other Setting [其他设置]

; DisplayLab font size1  =WriteSN为0时, 显示Label的字体大小

; DisplayLab font size2  =WriteSN为1时, 显示Label的字体大小

;***********************************************************************************

DisplayLab font size1    =22

DisplayLab font size2    =20

[SCANNER]

;***********************************************************************************

; Scanner Setting [扫描枪设置]

; OnWrite                =0:Enter键触发;  1:Space按键触发;  不可和OnRead设置相同值

; OnRead                 =0:Enter键触发;  1:Space按键触发;  不可和OnWrite设置相同值

;***********************************************************************************

OnWrite                  =0

OnRead                   =1

[CUSTOMIZATION]

BT Addr File Path=

WIFI Addr File Path=

[SECURE DEPLOYMENT]

Secure Provisioning=0

Server IP=127.0.0.1      //Secure Provisioning Server IP

Server Port=39998       //Serure Provisioning Server Port Num

Write Simlock=0

Simlock Config=Settings

# 自动生成

## 自动生成蓝牙地址功能

自动生成蓝牙有按地址和按实际生成两种方式：

--按时间生成由6位随机数和当前时间组成。

--按地址生成会按照设置的起始地址累加生成

## 自动生成WIFI地址功能

自动生成蓝牙有按地址和按实际生成两种方式：

--按时间生成由6位随机数和当前时间组成。

--按地址生成会按照设置的起始地址累加生成

## 自动生成IMEI功能

勾选默认生成，工具会自动生成IMEI。

###### Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2008-12-5 | Chenfeng.zhu | Created |
| 1.0.1 | 2009-08-06 | Liang.jiao | 增加使用权限的说明 |
| 1.1.0 | 2009-10-10 | Sunny.Ren | 程序功能更新 |
| 1.1.1 | 2010-12-24 | Xiaoping.Jing | 增加页眉 |
| 1.1.2 | 2011-09-29 | Zijian.Zhu | 添加正常开机模式读写IMEI号的改动 |
| 1.1.3 | 2017-08-18 | Teana | Updated |