UNISOC NPI Download User Guide

Version:2.0

Date: 2018-04-01

声明

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产，紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时，即表示您同意此份文件内含机密信息，且同意在未获得紫光展锐同意前，不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

前  言

文档说明

本文档主要介绍展锐下载工具的使用以及工厂测试指导说明，适用于展锐SC6531/SC7701/SC7730/SC7731/SC9820/SC9830/SC9832/SC9850/SC9853/SC9860/SC9861等平台。

阅读对象

本文档适用于研发测试和产线测试技术人员。

内容介绍

本文档包括六个章节，分别为：

- 第一章：概述；

- 第二章：界面说明；

- 第三章：FactoryDownload；

- 第四章：UpgradeDownload；

- 第五章：ResearchDownload；

- 第六章：FAQ

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

目录

第1章 概述	- 7 -

1.1 功能简介	- 7 -

1.2 运行环境	- 8 -

1.2.1 硬件要求	- 8 -

1.2.2 软件要求	- 8 -

1.3 测试环境搭建	- 9 -

1.4 下载进模式	- 10 -

1.4.1 U1TXD拉低触发	- 10 -

1.4.2 按键触发	- 10 -

第2章 界面说明	- 11 -

2.1 主界面	- 11 -

2.2 工具栏说明	- 12 -

2.3 状态栏说明	- 13 -

第3章 FactoryDownload	- 14 -

3.1 FactoryDownload设置界面	- 14 -

3.1.1 MainPage页面	- 14 -

3.1.2 Options页面	- 15 -

3.1.3 Multi-Languages页面	- 16 -

3.1.4 LCD Configure页面	- 16 -

3.2 FactoryDownload操作指南	- 17 -

3.2.1 加载文件	- 17 -

3.2.2 设置下载参数	- 17 -

3.2.3 开始下载	- 17 -

3.2.4 下载完成	- 18 -

3.2.5 退出程序	- 19 -

第4章 UpgradeDownload	- 20 -

4.1 UpgradeDownload设置界面	- 20 -

4.1.1 MainPage页面	- 20 -

4.1.2 Options页面	- 21 -

4.1.3 Multi-Languages页面	- 22 -

4.1.4 LCD Configure页面	- 22 -

4.2 UpgradeDownload操作指南	- 23 -

4.2.1 加载文件	- 23 -

4.2.2 设置下载参数	- 23 -

4.2.3 开始下载	- 23 -

4.2.4 下载完成	- 24 -

4.2.5 退出程序	- 24 -

第5章 ResearchDownload	- 25 -

5.1 ResearchDownload设置界面	- 25 -

5.1.1 MainPage页面	- 25 -

5.1.2 Options页面	- 26 -

5.1.3 Backup页面	- 27 -

5.1.4 Flash Operations页面	- 29 -

5.1.5 Multi-Language 设置	- 30 -

5.1.6 LCD Configure 设置	- 31 -

5.1.7 MCP Type设置	- 32 -

5.1.8 Vol-Freq Turning页面	- 33 -

5.2 ResearchDownload操作指南	- 34 -

5.2.1 加载文件	- 34 -

5.2.2 设置下载参数	- 34 -

5.2.3 开始下载	- 34 -

5.2.4 下载完成	- 35 -

5.2.5 退出程序	- 35 -

5.3 xml配置文件说明	- 36 -

5.3.1 添加Product	- 37 -

5.3.2 添加Scheme	- 38 -

5.3.3 添加备份项	- 39 -

5.4 CmdDloader介绍	- 40 -

5.4.1 参数格式	- 40 -

5.4.2 程序运行	- 41 -

第6章 FAQ	- 42 -

6.1 如何设置密码	- 42 -

6.2 端口无法识别问题	- 43 -

6.3 自定义写入SN长度	- 43 -

6.4 自定义SN前缀	- 43 -

6.5 下载数据保存	- 43 -

6.6 ResearchDowlod工具打包	- 44 -

附录Revision History	- 46 -

概述

功能简介

下载是通过下载工具将手机软件写进硬件模块中。展锐下载工具可以同时对多个模块进行下载，效率较高；而且操作简单，只需将模块正确连接到端口并切换到正确的模式，程序将自动检测到并开始下载过程，整个流程是自动完成的。一个模块下载完成，手工更换模块后，程序将自动检测到新的模块，重新开始下载。

展锐提供了三个不同的下载工具，适用于不同的场景：

- FACTORYDOWNLOAD工具一般用于PCBA阶段生产下载，该工具会初始化PhaseCheck、ProdNV分区、擦除NV参数、预写SN号。

- UPGRADEDOWNLOAD工具适用于PCBA或者手机整机的软件升级，升级前会检查校准标志位是否置pass，否则无法进行升级。该工具的主要特点是对NV参数进行强制备份、不会初始化PhaseCheck、ProdNV分区。

- RESEARCHDOWNLOAD工具主要用于研发开发调试，支持读写Flash分区，支持NV参数、PhaseCheck、ProdNV分区的备份，支持对下载文件打包等功能。但此工具不能初始化ProdNV、PhaseCheck分区。

运行环境

硬件要求

| 硬件 | 基本要求 |
| --- | --- |
| PC | CUP：i5及以上 内存：4G及以上 |
| 连接线 | USB |
| USB Hub | 一拖多下载需要用到 |
| 电源 | 普通直流电源加展锐稳压板 精密电源输出稳定 |

表1-1

软件要求

| 软件 | 版本要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows XP、Vista、WIN7、WIN10 |
| SPRD USB驱动 | 版本2.0.0.131 |

表1-2

测试环境搭建

测试环境搭建如图1-1所示：

图1-1

| 设备 | 描述 |
| --- | --- |
|  | PC要求满足1.2节中的要求 PC通过USB连接测试DUT |
|  | 有源Hub |
|  | 使用精密电源或普通直流电源加展锐稳压板 |
|  | 稳压板 |
|  | 下载夹具 |

表1-3

下载进模式

U1TXD拉低触发

PCBA阶段使用夹具下载一般将U1TXD/NBOOT信号拉低进行下载。

展锐平台可通过将U1TXD/NBOOT信号拉低，同时上电可触发进入下载模式（boot mode）。

按键触发

整机阶段一般采用按键触发方式进行下载。

展锐智能机平台通过按“音量 -” 键（即KEYIN0），同时上电可触发手机进入下载模式（boot mode）。

展锐功能机平台一般按KEYIN0/KEYOUT0键（不同项目定义的按键会有差别），同时上电可触发手机进入下载模式（boot mode）。

界面说明

主界面

三个下载工具主界面除了右下角显示的提示信息外，其他的一样

下面以FactoryDownload工具主界面为例，介绍工具的基本操作

图2-1

| Item | 说明 |
| --- | --- |
| Item 1 | 工具版本信息 |
| Item 2 | 工具栏：包括加载、设置、开始、停止、版本查看五个功能 |
| Item 3 | 状态栏 |
| Item 4 | 工具界面提示信息 |

表2-1

工具栏说明

| 工具栏图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 选择要下载的包和配置文件，其中配置是可选项。如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
|  | 设置下载的参数，单击此按钮将打开设置对话框。如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
|  | 检测并打开可用端口，准备开始下载过程。分为两种模式： 自动模式：此时程序将自动检测是否有模块连接到端口，检测到模块则自动开始下载过程。下载完成后程序将再次自动检测是否有模块连接到端口。 手动模式：模块下载完成后程序报告下载结果，并暂停，只有再次单击开始按钮才会再次进行下载。 第一次运行程序时此按钮处于禁止状态，只有先进行设置以后方可开始下载过程 |
|  | 停止下载过程。只有当用户点击开始按钮，程序打开可用端口后此按钮才变为可用状态。 为了对NV文件的下载过程进行保护，所以在进入NV文件下载过程中，停止按钮变为不可用状态，以禁止用户点击。其他任何情况，用户可以点击此按钮停止下载过程。 只有停止下载过程才能够退出程序 |
|  | 版本信息按钮，单击此按钮显示程序版本和版权信息 在弹出的版本信息框，右键可快速进入工具所在目录 |

表2-2

状态栏说明

工具栏下方区域为状态窗口，用来显示端口的状态、下载的状态、结果等

图2-2

| Item | Description |
| --- | --- |
| Port | 可用端口号。如果显示为X表示无法打开这个端口 |
| Step | 表示当前操作的文件名或者操作描述 |
| Status | 当前的操作状态 |
| Progress | 下载进度条，如果显示“Waiting”表示正在进行某项操作 下载成功显示绿色“Passed”，断开连接后显示蓝色”Ready” 下载过程中出错，显示红色“Failed” |
| Times | 单次下载计时，单位秒 |

下载Pass后，手机未断开连接，工具界面显示Pass，如图2-3所示：

图2-3

下载Pass后，手机断开连接，工具界面显示Ready，如图2-4所示：

图2-4

下载Fail，工具状态栏显示红色Failed，并提示相应Fail信息，如图2-5所示：

图2-5

FactoryDownload

FactoryDownload工具一般用于PCBA阶段生产下载，该工具会初始化PhaseCheck、ProdNV分区、擦除NV参数、预写SN号。该工具强制擦除Running NV，并写入Fix NV，所以使用该工具下载前，根据需要备份NV。

FactoryDownload设置界面

单击工具栏图标进入工具设置界面，包含MainPage、Options、Multi-Language、LCD Configure四个子页面。

MainPage页面

配置端口、波特率，显示下载文件信息，另外还显示版本及Product相关信息，如图3-1所示：

图3-1

各项说明见表3-1

| Item | Description |
| --- | --- |
| Input SN | 设置是否输入SN：不勾选工具随机写SN，勾选则需要用户输入SN |
| Port | 端口设置：可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载 |
| Baudrate | 波特率设置 仅UART下载设置有效，USB下载无需关注该项设置 |
| 信息栏 | 在文件列表的上方，显示版本及Production相关信息 |
| 下载文件列表区 | FileName下载文件的路径；Base1表示下载地址；Size1表示文件大小， 0x0表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

表3-1

Options页面

设置下载时一些特殊操作，如图3-2所示：

图3-2

各项说明见表3-2：

| Item | Description |
| --- | --- |
| Repartition | 默认勾选，表示下载时是否重新分区 |
| KeepCharge | 默认不勾选，表示下载过程中是否打开充电；可在配置文件中开启，需要软件支持 |
| Reset to Normal | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机重新启动 |
| Power off | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机关机，拔掉USB后生效，需要软件支持 内置电池下载需要勾选 |
| Read MCP Type |  |
| Read Chip UID |  |
| Check Match |  |

表3-2

Multi-Languages页面

Multi-Languages页面：NV中的关于多国语言的设置。

勾选语言表示使MMI开启该种语言的功能。如果在Main选项页中选择的NV文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

LCD Configure页面

LCD Configure页面：PS或者UserImag文件中的关于LCD驱动的设置。

说明：

该设置需要特殊的PS或者UserImag文件，否则没有LCD配置信息显示。

FactoryDownload操作指南

开始下载前，按照1.3节介绍的方式，搭建好下载环境。

加载文件

打开下载工具，单击工具栏图标，选择需要下载文件包。

设置下载参数

加载文件成功后，单击设置按钮，进入设置界面：

MainPage页面设置：在Mainpage界面设置端口和波特率，如果下载时需要手动输入SN，请勾选InputSN选项。

Options界面设置：按照测试需求，勾选Reset to Normal或Power off选项。

说明：

内置电池下载建议勾选Reset to Normal 或Power off选项（Power Off功能需要软件支持）。

开始下载

Step1：工具设置完成后，单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载

Step2：搭建好测试环境，按照1.4节介绍的方法，触发手机进入下载模式，工具自动检测可用的端口并开始下载，如图3-3所示

图3-3

如果勾选了InputSN选项，fdl文件下载结束后会弹出对话框（如图3-4所示），输入SN后，点击OK，工具就会继续下载

图3-4

如果点击“Suspend”，工具会暂停下载（如图3-5所示），点击图标，可恢复下载

图3-5

下载完成

下载成功后，工具状态栏显示绿色Pass字样，如图3-6所示

图3-6

断开模块连接，工具状态栏显示蓝色Ready字样，如图3-7所示；如果要继续下载，只需更换待下载模块，按照1.4节介绍的方法进入下载模式，工具会自动开始下一次的下载，不需要再次点击按钮。

图3-7

退出程序

如果工具处于自动下载状态，工具栏其他按钮不可用，单击图标退出自动下载状态，这时工具栏其他按钮变成可用状态，可以点击按钮重新加载其他文件，或者直接关闭工具

UpgradeDownload

UpgradeDownload工具适用于PCBA阶段或者整机阶段软件升级，该工具的主要特点是对NV参数进行强制备份（回读然后再写入到手机）、不会操作PhaseCheck、ProdNV分区，升级前工具会检查校准标志位，如果未校准Pass则无法进行升级。

UpgradeDownload设置界面

单击工具栏图标进入工具设置界面，包含MainPage、Options、Multi-Language、LCD Configure四个子页面

MainPage页面

配置端口、波特率，显示下载文件信息，另外还显示版本及Product相关信息，如图4-1所示

图4-1

各项说明见表4-1

| Item | Description |
| --- | --- |
| Port | 端口设置：可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载 |
| Baudrate | 波特率设置 |
| 信息栏 | 在文件列表的上方，显示版本及Production相关信息 |
| 下载文件列表区 | FileName下载文件的路径；Base1表示下载地址；Size1表示文件大小， 0x0表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

表4-1

Options页面

设置下载时一些特殊操作，如图4-2

图4-2

各项说明见表4-2

| Item | Description |
| --- | --- |
| Repartition | 默认勾选，表示下载时是否重新分区 |
| KeepCharge | 默认不勾选，表示下载过程中是否打开充电；可在配置文件中开启，需要软件支持 |
| Reset to Normal | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机重新启动 |
| Power off | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机关机，拔掉USB后生效，需要软件支持 内置电池下载需要勾选 |
| Read MCP Type |  |
| Read Chip UID |  |
| Check Match |  |

表4-2

Multi-Languages页面

Multi-Languages页面：NV中的关于多国语言的设置。

勾选语言表示使MMI开启该种语言的功能。如果在Main选项页中选择的NV文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

LCD Configure页面

LCD Configure页面：PS或者UserImag文件中的关于LCD驱动的设置。

说明：

该设置需要特殊的PS或者UserImag文件，否则没有LCD配置信息显示。

UpgradeDownload操作指南

开始下载前，按照1.3节介绍的方式，搭建好下载环境。

加载文件

打开下载工具，单击工具栏图标，选择需要下载文件包。

设置下载参数

加载文件成功后，单击设置按钮，进入设置界面：

MainPage页面设置：在Mainpage界面设置端口和波特率

Options界面设置：按照测试需求，勾选Reset to Normal或Power off选项。

说明：

内置电池下载建议勾选Reset to Normal 或Power off选项（Power Off功能需要软件支持）。

开始下载

Step1：工具设置完成后，单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载

Step2：搭建好测试环境，按照1.4节介绍的方法，触发手机进入下载模式，工具自动检测可用的端口并开始下载。

图4-3

下载完成

下载成功后，工具状态栏显示绿色Pass字样

图4-4

断开模块连接，工具状态栏显示蓝色Ready字样，如果要继续下载，只需更换待下载模块，按照1.4节介绍的方法进入下载模式，工具会自动开始下一次的下载，不需要再次点击按钮。

图4-5

退出程序

如果工具处于自动下载状态，工具栏其他按钮不可用，单击图标退出自动下载状态，这时工具栏其他按钮变成可用状态，可以点击按钮重新加载其他文件，或者直接关闭工具

ResearchDownload

ReserchDownload工具主要用于研发开发调试，支持读写Flash分区，支持NV参数、PhaseCheck、ProdNV分区的备份（回读然后再写入到手机），支持对下载文件打包等功能。但此工具不能初始化ProdNV、PhaseCheck分区，此工具不建议作为生产测试工具。

ResearchDownload设置界面

设置窗口用来设置下载过程，包括端口的速率以及需下载的文件。单击工具栏图标进入工具设置界面

MainPage页面

MainPage页面：配置端口、波特率，支持选择下载文件、Product信息，可自定义下载文件路径，如下图所示

图5-1

各项说明见表5-1：

| Item | Description |
| --- | --- |
| Port | 端口设置：可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载 |
| Baudrate | 波特率设置 |
| 信息栏 | 在文件列表的上方，显示Production相关信息 |
| 下载文件列表区 | FileName下载文件的路径；Base1表示分区名或分区逻辑地址；Size1表示分区大小， 0x0表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

表5-1

Options页面

Options页面：设置下载时一些特殊操作

图5-2

各项说明见表5-2

| Item | Description |
| --- | --- |
| Repartition | 默认勾选，表示下载时是否重新分区 |
| KeepCharge | 默认不勾选，表示下载过程中是否打开充电；可在配置文件中开启，需要软件支持 |
| Reset to Normal | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机重新启动 |
| Power off | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机关机，拔掉USB后生效，需要软件支持 内置电池下载需要勾选 |
| Read MCP Type | 如果勾选则在下载完FDL（2）后读MCP类型，并在界面显示。需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能 |
| Read Chip UID |  |
| Check Match |  |

表5-2

Backup页面

Backup页面：设置下载需要备份项，下载时根据实际需求，可以选择备份或者不备份NV、ProdNV、PhaseCheck，如图5-3所示：

图5-3

备份NV项的设置是在下载NV参数文件时，关于保留校准数据等参数备份设置。如果NV参数文件为空，则此组设置在下载中是不起作用的。需要注意的是，这里的保留只是保留其值，而不会保留结构本身。

- Calibration：决定是否保留Calibration项相关参数。勾选此复选框，下面的两个子复选框才会有效。默认为勾选。

- Permit to use old calibration to update new one：当Calibration版本不一致时，此时若参数文件中的版本比模块中的版本低，选中此项则会继续做下去，否则会报错。需要注意的是，当NV操作完成后，模块中的版本一定是和文件中的版本一致。默认为不选。

- Continue if not find calibration item：当Calibration中某一项中不存在时，选中此项则会继续做下去，否则会报错。默认为不选。

- IMEI：决定是否保留IMEI项相关参数。默认为选中。

产品不同，备份项的个数也不尽相同。图 3-7是SC6800 GPS产品的备份项配置，还包括：

- Blue Tooth：备份NV中的蓝牙参数。默认为选中。

它们的子项Continue if not find calibration item意义同Calibration下的相应子项。

- Save To local：表示备份NV时是否保存到本地，默认为不保存。

- NV_LTE：设置备份NV

- ProdNV：设置备份prodnv分区

- PhaseCheck：设置备份PhaseCheck分区

说明：

每次重新打开下载程序，这几个选项都会被恢复成默认值。

Flash Operations页面

Flash Operations页面：设置读/写手机FLASH数据的功能，如图5-4所示

图5-4

Read Flash： 读取手机Flash的数据。勾选“Active Read Flash”，然后设置Flash的地址，大小，以及保存的文家路径。这些操作将会放到MainPage页中，文件下载操作的最后。

勾选“Active Read Flash”后的界面如图5-5：

图5-5

双击单元格，可添加或修改内容；Clear按钮，则清空所有内容。

说明：

Read Flash时不要勾选options中的repartition选项，以确保按当前手机内的分区表进行读取；如果勾选了repartition选项，则是按照当前软件包中的分区表进行读取，如果手机内的分区表跟当前软件包中的分区表不一致，读出来的内容有可能不是原始分区对应的内容。

Erase Flash和Write Flash操作同Read Flash。

说明：

Write Flash需要勾选options中的repartition选项，以确保是按照当前软件包中的分区表进行写入；如果不勾选了repartition选项，如果手机内的分区表跟当前软件包中的分区表不一致的话，Write Flash时可能会出现分区不兼容的错误

Erase All Flash：如果需要擦除整个Flash，可以勾选“Erase All Flash”。 需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能。

Multi-Language 设置

Multi-Languages页面：NV中的关于多国语言的设置，如图5-6所示。

勾选语言表示使MMI开启该种语言的功能。双击语言前面的图标，可以设置默认显示语言（红色图标显示）。如果在Main选项页中选择的NV文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

图5-6

说明：

这里选择备份Multi-Language NV Item，界面的语言勾选无效。另外注意，不要在产品的设置中再次设置备份语言项，语言项的默认NV Item ID为“405”。

LCD Configure 设置

LCD Configure页面：PS或者UserImag文件中的关于LCD驱动的设置，如图5-7所示。

勾选LCD驱动的名字表示使手机软件支持该类型LCD。但必须至少设置一种LCD驱动。

图5-7

说明：

该设置需要特殊的PS或者UserImag文件，否则没有LCD配置信息显示。

MCP Type设置

MCP Type页面：勾选“Check MCP Type”工具将在下载FDL1(FDL2)之后检查MCP Type是否与勾选的相匹配，不匹配则报错，如图5-8所示。MCP Type在配置文件MCPType.ini中设置，如需增加MCPType请在该文件中增加。

图5-8

Vol-Freq Turning页面

Vol-Freq Turning设置界面：对电压和频率进行设置，如图5-9所示；设置后的结果会直接保存到SPLLoader文件中。所以如果必要，请在修改前备份一下这个文件。

另外此项修改，依赖于SPLLoader文件中的特殊标记，如果没有此标记，此设置无法修改。

图5-9

ResearchDownload操作指南

开始下载前，按照1.3节介绍的方式，搭建好下载环境。

加载文件

打开下载工具，单击工具栏图标，选择需要下载文件包。

设置下载参数

加载文件成功后，单击设置按钮，进入设置界面，设置下载参数：

MainPage页面设置：在Mainpage界面设置端口和波特率、选择需要下载的文件

Options界面设置：按照测试需求，勾选KeepCharge、Reset to Normal或Power off等选项。

Backup页面：设置是否需要备份NV、PhaseCheck、ProdNV项

说明：

Fdl1/Fdl2文件为必须，其他文件可以按照需求进行选择

内置电池下载建议勾选Reset to Normal 或Power off选项（Power Off功能需要软件支持）

开始下载

Step1：工具设置完成后，单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载

Step2：搭建好测试环境，按照1.4节介绍的方法，触发手机进入下载模式，工具自动检测可用的端口并开始下载。

图5-10

下载完成

下载成功后，工具状态栏显示绿色Pass字样，如图5-11所示

图5-11

断开模块连接，工具状态栏显示蓝色Ready字样，如图5-12所示，如果要继续下载，只需更换待下载模块，按照1.4节介绍的方法进入下载模式，工具会自动开始下一次的下载，不需要再次点击按钮。

图5-12

退出程序

如果工具处于自动下载状态，工具栏其他按钮不可用，单击图标退出自动下载状态，这时工具栏其他按钮变成可用状态，可以点击按钮重新加载其他文件，或者直接关闭工具

xml配置文件说明

产品配置文件即xml配置文件，每个xml文件中包含一个或者多个产品的配置。

添加产品配置，可以在现有的*.xml文件中添加，也可以创建一个新的xml文件。

创建新的配置文件可以复制一个已有的相近的配置文件，然后重命名，增删配置中的相关内容。

私有配置文件：除BMAConfig.xml文件的产品配置文件，称之为私有配置文件。

注意：

- 如果私有配置文件中产品名称与BMAConfig.xml中产品名称相同，则用私有配置文件中产品配置替换BMAConfig.xml中的产品，如果存在多个私有配置文件，相同的产品的配置以最新的私有配置文件中配置为准；

- 私有配置文件必须以“.xml”为扩展名；

- 私有配置文件必须与BMAConfig.xml文件在同一级目录下。

添加Product

在<ProductList>下，在最后添加一个新的节点。

<Product name="YYY" [enable=”1”]>

<SchemeName>XXX</SchemeName>

<FlashTypeID>0</FlashTypeID>

<Mode>0</Mode>

<NvBaseAddrChangeFlag>0</NvBaseAddrChangeFlag>

<NvNewBasePosition>1</NvNewBasePosition>

<NVBackup backup="1">

<NVItem name="Calibration" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="IMEI" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

</NVItem>

</NVBackup>

<ProductComment></ProductComment>

</Product>

- 说明：

- Product的属性name的值“YYY”不能与<ProductList>其它名字相同，[enable=”1”] 表示可选项，可不写，表示enable=”1”；

- SchemeName的值是xml文件SchemeList中的Scheme属性名；

- 如果Product是NAND Flash，FlashTypeID的值为“1”；如果为NOR Flash，FlashTypeID的值为 “0”；

- 如果产品为单模，则“Mode”的值为“0”；若为双模则“Mode”的值为“1”；

- NV备份项一般都包含Calibration 和 IMEI，且它们的属性backup 都为1，NV的ID如果为上述两项，则它们的ID号为0xFFFFFFFF，否则需要添上具体的ID号。

- NVFlag的属性的name，目前只有“Replace”和“Continue”两个，不可以随意更改；Replace表示“可以用旧的NV项替换新的NV项，否则报错”，Continue表示“如果手机中没有发现NV项，则忽略，继续执行，否则报错”。

添加Scheme

Scheme中配置了下载文件的信息;在<SchemeList>下，在最后添加一个新的节点如下：

<Scheme name = “XXX”>

<File>

<ID>FDL</ID>

<Type>FDL</Type>

<Block>

<Base>0x30000000</Base>

<Size>0x0</Size>

</Block>

<Flag>0</Flag>

</File>

……

</Scheme>

- 说明：

- “XXX”是Scheme的名字，不能与<SchemeList>下其它Scheme的名字相同；

- 第一个File一定是FDL，如果是两级FDL，则将FDL2放在第二个位置；

- 文件类型需要仔细填写，必要时请咨询相关人员。如果必要可以在BMFileType.h文件中增加文件类型。如：<ID>FDL2</ID>。若是NAND Flash，此时<Type>NAND_FDL</Type>；

- Base和Size都是十六进制，并且要以“0x”开头。除了file的ID为Flash外，size初始值一般为“0x0 ”；

- Flag一般取值为“1”，即需要输入文件。但若file的ID为Flash，Flag则为“0”。

添加备份项

xml文件中添加备份项：表示备份NV的某个ID项

<Product name="YYY" [enable=”1”]>

<SchemeName>XXX</SchemeName>

... …

<NVBackup backup="1">

<NVItem name="Calibration" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="IMEI" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="BlueTooth" backup="1">

<ID>0x191</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

</NVBackup>

<ProductComment></ProductComment>

</Product>

- 说明：

- 新增备份项的名字不能与已有的重名，不能为“Calibration”和“IMEI”

- “BackupFlag”项的使用方法，只有以下的三种方式：

第一种：<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

第二种：<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

第三种：<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

CmdDloader介绍

CmdDloader是个命令行应用，该应用需要基于下载工具软件的基础上来使用，整个下载过程其实是下载工具在后台处理，CmdDloader应用主要是负责启动下载应用，监测下载进度及结果。脱离下载应用该应用无效。

参数格式

命令行下启动该应用，参数格式如下：

> CmdDloader.exe  <-pac PacFile>  [-port ComPort] [-c]

e.g. CmdDloader.exe -pac D:\SC7702_sc7701.pac -port 195

说明：

- -pac PacFile	：输入pac文件。

- -port ComPort：输入下载设备端口号。

- -c : 该命令为非必选项，输入该参数时，CmdDloader应用执行下载前会清 除下载进程。

不指定port信息时，应用会自动查找一个合适的下载端口进行下载。CmdDloader.ini中的WaitDUTTimeout配置项可以设定等待查找有效设备的时间。为0时表示无限无限等待直到找到合适的下载端口。

程序运行

- DownLoad Passed表示成功完成下载，成功完成下载示例如图5-13所示：

图5-13

- 下载失败会显示下载失败的错误信息，如图5-14所示：

图5-14

FAQ

如何设置密码

FactoryDownload和UpgradeDownload工具可以设置密码。

修改FactoryDownload.ini/UpgradeDownload.ini设置启用密码机制。

[GUI]

NeedPassword=1

设置成功后重新启动工具，则在点击或者时需要用户输入密码如图6-1所示

图6-1

初始密码为“admin”，可以点击Reset按钮重置密码，如图6-2所示：

图6-2

密码必须为字母（a-z， A-Z）或者数字(0-9)，长度不超过20个字符。

端口无法识别问题

如果模块已连接，设备管理器也有端口出来，但程序没有正常下载，可能有以下原因：

- 模块供电异常：没有外部供电

- 端口被其他应用程序占用

- 模块不是处于Boot模式下面，按照1.4节介绍，保证模块出于下载模式

自定义写入SN长度

FactoryDownload工具下载时会写入一个14位的SN到手机，可以在FactoryDownload.ini配置文件中修改SN的长度：

[SN]

SN_LENGTH = 14

自定义SN前缀

可自定义FactoryDownload工具下载时写入的SN前缀，在FactoryDownload.ini配置文件中修添加一下配置项：

[SN]

SN_LENGTH = 14

FixedSN = xxx        //xxx代表SN前缀，长度不要超过SN的长度

下载数据保存

下载工具支持保存测试结果，格式为csv或txt格式，默认关闭，可在xxDownload.ini配置文件中进行设置（修改后需重启工具才会生效）：

[Report]

;report file name is download_result.txt under the tool folder.

enable= 0                 //功能开关，0：关闭，1：开启

;0, Normal; 1, Press

Type = 0                  //保存文件格式，0：txt格式，1：csv格式

;DUTID: 1, SN; 2, ChipUID

DUTID=1                //记录数据的类型

ResearchDowlod工具打包

ResearchDownload工具支持打包Pac。

Step1：单击工具栏图标，加载Pac包

Step2：然后单击设置按钮，进入设置MainPage页面，选择需要打包的文件。如果文件不勾选，表示不将该文件打包；如果要替换某个文件，双击对应File ID的FileName列，可以选择其他文件进行打包。

Step3：点击Package按钮，输入产品的别名，版本号和保存路径，点击Ok，进行打包，如图6-3所示。

图6-4

打包成功后，提示如图6-5所示：

图6-5

- 附录Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2017/9/28 | HWE-NPI | Created |
| 2.0 | 2017/04/01 | HWE-NPI | Logo Update |