UpgradeDownload User Guide

Version: 1.0.9

DocCode: SW-BASE-UG-0001

Date: 2018-04-05

声明

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产，紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时，即表示您同意此份文件内含机密信息，且同意在未获得紫光展锐同意前，不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

前  言

文档说明

本文档介绍了UpgradeDownload工具的使用方法。

阅读对象

本文档适合相关开发人员使用。

内容介绍

本文档包括三个章节，分别为：

- 第一章：概述。简单介绍了UpgradeDownload工具的功能等；

- 第二章：界面说明。对UpgradeDownload工具的界面进行了介绍；

- 第三章：使用指南。描述了UpgradeDownload工具的使用方法及参数设置。

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

相关文档

目  录

第1章 概述	1-1

1.1 功能	1-1

1.2 文件组成	1-1

1.3 运行环境	1-2

第2章 界面说明	2-1

2.1 主界面	2-1

2.2 工具栏	2-1

2.3 状态窗口	2-2

2.4 设置界面	2-3

第3章 使用指南	3-1

3.1 简要操作步骤	3-1

3.1.1 运行程序	3-1

3.1.2 打开下载文件包和配置文件	3-1

3.1.3 设置下载参数	3-1

3.1.4 开始下载	3-1

3.1.5 下载完成	3-2

3.1.6 退出程序	3-2

3.2 普通设置	3-2

3.2.1 端口设置	3-2

3.2.2 多国语言设置	3-3

3.2.3 LCD Configure设置	3-4

3.2.4 MCP Type设置	3-4

3.3 密码设置	3-5

附录A Revision History	A-1

# 概述

## 功能

UpgradeDownload工具软件的用途是通过USB或者端口将手机软件写进硬件模块中。它的优点是可以同时对多个模块进行下载，效率较高；而且操作简单，只需将模块正确连接到端口并切换到正确的模式，程序将自动检测到并开始下载过程，整个流程是自动完成的。一个模块下载完成，手工更换模块后，程序将自动检测到新的模块，重新开始下载。

## 文件组成

本工具文件组成：

| 类型 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 可执行文件 | UpgradeDownload.exe |
| 动态链接库文件 | BMAFrame9.dll |
|  | BMPlatform9.dll |
|  | Channel9.dll |
|  | PortHound.dll |
|  | ProcessFlow.dll |
| 配置文件 | UpgradeDownload.ini |
|  | BMFileType.ini |
|  | BMError.ini |
|  | BMTimeout.ini |
|  | BMAConfig.xml |
|  | Channel.ini |
|  | ProcessFlowSetting.ini |
|  | MCPType.ini |
| 资源文件 | udl_bkmark.bmp |

## 运行环境

本软件运行于Windows XP，Vista，Win7 平台下，需要机器配置有至少一个可用的串口或USB端口。

# 界面说明

## 主界面

运行UpgradeDownload程序，程序的主界面如图 2-1所示。“UpgradeDownload – R3.0.0001”其中“R3.0.0001”是工具的版本号，版本号会不断升级，具体以实际工具界面为准。

图 2-1 主界面

## 工具栏

图 2-1中工具栏各快捷图标说明如表 2-1所示。

表 2-1 DloaderR软件主界面说明

| 工具栏图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 选择要下载的包和配置文件，其中配置是可选项。如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
|  | 设置Download的参数，单击此按钮将打开设置对话框。如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
|  | 检测并打开可用端口，准备开始下载过程。分为两种模式： 自动模式：此时程序将自动检测是否有模块连接到端口，检测到模块则自动开始下载过程。下载完成后程序将再次自动检测是否有模块连接到端口。 手动模式：模块下载完成后程序报告下载结果，并暂停，只有再次单击开始按钮才会再次进行下载。 第一次运行程序时此按钮处于禁止状态，只有先进行设置以后方可开始下载过程 |
|  | 停止下载过程。只有当用户点击开始按钮，程序打开可用端口后此按钮才变为可用状态。 为了对NV文件的下载过程进行保护，所以在进入NV文件下载过程中，停止按钮变为不可用状态，以禁止用户点击。其他任何情况，用户可以点击此按钮停止下载过程。 只有停止下载过程才能够退出程序 |
|  | 版本信息按钮，单击此按钮显示程序版本和版权信息。 |

## 状态窗口

工具栏下方区域为状态窗口，用来显示端口的状态、下载的状态、结果等，如图 2-2、表 2-2所示。

图 2-2 状态窗口

表 2-2 状态界面说明

| 项目 | 含义 |
| --- | --- |
| Port | 可用端口号。如果显示为X表示无法打开这个端口，如图 2-2所示 |
| Step | 表示当前操作的文件名或者操作描述 |
| Status | 当前的操作状态 |
| Progress | 用一个进度条显示当前下载的完成情况 · 显示“Waiting”表示没有检测到模块； · 显示“Inprogress”表示正在进行某种操作； · 下载完成，此栏将变为绿色，显示“Passed”；如果下载过程中出错，此栏将变为红色，显示“Faild” |
| Time(s) | 单次下载计时，单位秒。 |

图 2-3 “Passed”窗口

图 2-4 “Failed”窗口

图 2-5 “Waiting”窗口

说明：

下载开始后显示“Waiting…”表示正在进行某项操作，此过程可能会持续一段时间；

在自动模式下，如果上一次的操作失败，则在下一次的操作中的操作文字的颜色为红色，用以告诉用户上一个模块的下载是失败的。

## 设置界面

设置窗口用来设置下载过程，包括端口的速率以及需下载的文件。单击工具栏图标，弹出如图 2-6所示对话框。

图 2-6 Download Settings对话框

其界面说明如表 2-3所示。

表 2-3 设置界面说明

| 界面元素 | 含义 |
| --- | --- |
| “Port”下拉列表框 | 端口设置 |
| “Baudrate”下拉列表框 | 波特率设置 |
| “FIREFOXOS_6821_W14…” | 产品的版本号 |
| “Select Product”下拉列表框 | 选择下载的产品 |
| 下载文件列表区 | 界面中央部分区域。 其中FileName列是可编辑项，双击后，可以输入文件路径或者打开文件选择对话框选择文件。 “Base1”表示下载地址； “Size1”表示文件大小，若显示为0x0表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

Multi-Languages配置NV中的多国语言设置。勾选的含义是表示使MMI开启该种语言的功能。

# 使用指南

## 简要操作步骤

### 运行程序

运行UpgradeDownload.exe，程序的初始界面如图 2-1所示。

### 打开下载文件包和配置文件

单击工具栏图标，选择下载文件包。

### 设置下载参数

单击设置按钮，设置下载参数。如图 2-6所示。

该界面用于设置端口和波特率。其他项只用于浏览下载包中的信息。

### 开始下载

单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载。将需下载的模块正确连接到端口后，程序会自动检测到并开始下载，如图 3-7所示。

图 3-7 Downloading界面

注意：

如果模块已连接到端口，但程序没有开始下载，可能有以下原因：

- 模块没有接电源，或电源没有打开；

- 端口被别的应用程序占用，工具无法打开端口。请退出占用端口的程序；

- 模块不是处于boot模式，只有在boot模式才能下载。如何切换到boot模式，请查看相关硬件文档。

### 下载完成

状态窗口将显示下载的进度。下载完成后，对应的端口的Progress栏以不同颜色的文字内容显示下载结果，绿色“Passed”表示成功，如图 3-8所示；红色“Failed”表示失败，如图 3-9所示。如果不是用户操作错误，那么会同时给出失败的原因。

图 3-8 Passed界面

图 3-9 Failed界面

如果在自动模式下，红色或绿色的下载结果将保留10秒钟，10秒钟后将回复到开始下载时的界面，准备下载下一个模块；手动模式下，除非单击图标重新开始下载，否则红色或绿色的下载结果将一直保留。

### 退出程序

将模块与端口断开，在自动下载模式下，如果还有模块需要下载，将它连接到端口，程序将自动开始下载。否则单击图标，退出程序。

## 普通设置

普通设置主要设置选择的端口及其速率，需下载的文件等等。

### 端口设置

图 3-10所示端口组合框中将列出所有可用的端口，可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载。

图 3-10 端口设置

端口波特率的可选值为57600、115200、230400、460800、921600，根据端口设备的实际情况选择，默认为460800。如果波特率选择错误，可能会造成端口无法打开，或无法下载文件。

### 多国语言设置

设置界面如图 3-11所示：

图 3-11 Multi-Languages 设置

该页内容是设置NV中的关于多国语言的设置。勾选语言表示使MMI开启该种语言的功能。双击语言前面的图标，可以设置默认显示语言（红色图标显示）。如果在Main选项页中选择的NV文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

说明：

这里选择备份Multi-Language NV Item，界面的语言勾选无效。另外注意，不要在产品的设置中再次设置备份语言项，语言项的默认NV Item ID为“405”。

### LCD Configure设置

设置界面如图 3-12所示：

图 3-12 LCD Configure 设置

该页内容是设置PS或者UserImag文件中的关于LCD驱动的设置。勾选LCD驱动的名字表示使手机软件支持该类型LCD。但必须至少设置一种LCD驱动。

说明：

该设置需要特殊的PS或者UserImg文件，否则没有LCD配置信息显示。

### MCP Type设置

该设置页面默认是不显示的，如要显示此页，请修改UpgardeDownload.ini中

[GUI]

ShowMcpTypePage=1

设置好之后，启动工具，显示界面如图 3-13，默认情况“Check MCP Type”是不勾选的。

勾选该复选框后，MCP Type列表框可以勾选。勾选MCP Type的ID，限定检查的范围。工具在下载FDL1（FDL2）后会检测手机的MCP Type，如果不在限定的范围内，则报错。

如果需要添加MCP Type请修改MCPType.ini文件。

图 3-13 MCP Type设置页

## 密码设置

修改UpgradeDownload.ini设置启用密码机制。

[GUI]

NeedPassword=1

设置成功后重新启动工具，则在点击或者时需要用户输入密码如图 3-14，初始密码为“admin”，可以点击Reset按钮重置密码，如图 3-15。密码必须为字母（a-z， A-Z）或者数字(0-9)，长度不超过20个字符。

图 3-14 输入密码界面

图 3-15 重置密码界面

###### Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2003-05-19 | Kai Liu | Created |
| 0.0.2 | 2003-07-16 | Kai Liu | Modify document follow suggestions from review meeting |
| 0.0.3 | 2003-07-22 | Kai Liu | 修改文档号 |
| 0.0.4 | 2004-02-06 | Kai Liu | 添加擦除Flash选项的说明。添加手动进Boot模式选项的说明 |
| 0.0.5 | 2004-02-24 | Kai Liu | 修改设置对话框。添加手动模式 |
| 0.0.6 | 2004-04-05 | Kai Liu | 修改手动模式进boot的方法 |
| 0.0.7 | 2004-05-12 | Kai Liu | 根据评审的结果修改 |
| 0.0.8 | 2004-10-05 | Apple Gao | 修改界面显示 |
| 0.0.9 | 2004-12-07 | Apple Gao | 修改模块相关设置界面 |
| 0.0.10 | 2005-04-05 | Apple Gao | 修改界面显示 |
| 0.0.11 | 2005-08-22 | Kai Liu | 修改文档名称 |
| 0.0.12 | 2005-10-11 | Kai Liu | 修改界面截图 |
| 0.0.13 | 2006-08-03 | Kai Liu | 修改文档名称 |
| 0.0.14 | 2006-11-21 | Hongliang Xin | 说明蓝牙ID在配置文件中的配置 |
| 0.0.15 | 2007-05-21 | Hongliang Xin | 界面更新说明 |
| 0.0.16 | 2007-06-29 | Hongliang Xin | 更改Logo, 添加配置文件中可以disable产品的说明 |
| 0.0.17 | 2007-08-01 | Hongliang Xin | 支持文件包，修改界面 |
| 0.0.18 | 2007-08-17 | Hongliang Xin | 支持先备份后分区 |
| 0.0.19 | 2007-09-05 | Hongliang Xin | 删除设置配置文件的说明 |
| 1.0.0 | 2008-03-20 | Matthew Cai | 更新模板 |
| 1.0.1 | 2009-7-9 | Hongliang.xin | 增加多国语言设置说明 |
| 1.0.2 | 2010-3-17 | Hongliang.xin | 增加下载计时说明 |
| 1.0.3 | 2010-7-29 | Hongliang.xin | 修改界面风格 |
| 1.0.4 | 2010-8-11 | Hongliang.xin | 添加LCD Configure说明 |
| 1.0.5 | 2010-12-1 | Hongliang.xin | 修改文件组成 |
| 1.0.6 | 2011-4-21 | Hongliang.xin | 增加MCPType配置说明 |
| 1.0.7 | 2012-8-24 | Hongliang.xin | 修改表述不正确的内容 |
| 1.0.8 | 2015-10-01 | Polo.jiang | 修改界面图片及文件组成描述 |
| 1.0.9 | 2018-04-05 | Polo.jiang | 修改展讯为展锐 |