ResearchDownload User Guide

Version: 1.3.0

DocCode: SW-BASE-UG-0051

Date: 2018-04-05

声明

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产，紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时，即表示您同意此份文件内含机密信息，且同意在未获得紫光展锐同意前，不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

前  言

文档说明

本文档介绍了ResearchDownload工具的使用方法。

阅读对象

本文档适合测试人员等使用。

内容介绍

本文档包括四个章节，分别为：

- 第一章：概述。简单介绍了ResearchDownload工具的功能及文件组成、运行环境；

- 第二章：程序说明。对ResearchDownload工具界面做了说明，并描述了简单的操作步骤；

- 第三章：使用指南。详细描述了ResearchDownload工具的使用方法；

- 第四章：CmdDloader。介绍命令行下载使用方法。

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

相关文档

目  录

第1章 概述	1-1

1.1 系统概述	1-1

1.2 文件组成	1-1

1.3 运行环境	1-2

第2章 程序说明	2-1

2.1 界面说明	2-1

2.1.1 主界面	2-1

2.1.2 工具栏说明	2-1

2.1.3 状态窗口说明	2-2

2.2 简要操作步骤	2-3

2.2.1 运行程序	2-3

2.2.2 设置下载参数	2-3

2.2.3 开始下载	2-4

2.2.4 下载完成	2-5

2.2.5 退出程序	2-6

第3章 使用指南	3-1

3.1 程序设置	3-1

3.1.1 设置界面	3-1

3.1.2 普通设置	3-2

3.1.3 Options设置	3-3

3.1.4 Backup 设置	3-4

3.1.5 Flash Operations 设置	3-7

3.1.6 Multi-Language 设置	3-9

3.1.7 LCD Configure 设置	3-10

3.1.8 MCP Type设置	3-10

3.1.9 Vol-Freq Tunning 设置	3-11

3.2 打包	3-12

3.3 设置产品配置文件	3-14

3.3.1 添加产品	3-14

3.3.2 增加新的备份项	3-16

第4章 CmdDloader	4-19

4.1 概述	4-19

4.2 运行环境	4-19

4.3 使用指南	4-19

4.3.1 参数格式	4-19

4.3.2 程序运行	4-19

附录A Revision History	A-1

图目录

图 2-1 ResearchDownload主界面	2-1

图 2-2 状态窗口	2-2

图 2-3 “Passed”窗口	2-3

图 2-4 “Failed”窗口	2-3

图 2-5 “Waiting”窗口	2-3

图 2-6 参数设置界面	2-4

图 2-7 程序下载界面	2-5

图 2-8 程序下载成功	2-5

图 2-9 程序下载失败	2-5

3-1 程序设置页面	3-1

图 3-2 端口设置	3-2

图 3-3 选择产品	3-3

图 3-4 选择文件	3-3

图 3-5 FLASH操作设置	3-3

图 3-6 Options设置界面	3-4

图 3-7 Backup设置界面	3-5

图 3-8Flash Operations 设置	3-7

图 3-9 Flash Operations 设置二	3-8

图 3-10 Multi-Languages 设置	3-9

图 3-11 LCD设置	3-10

图 3-12 MCP Type设置选项页	3-11

图 3-13 Vol-Freq Tunning设置选项页	3-12

图 3-14 Packet设置界面	3-13

表目录

表 1-1 文件组成	1-1

表 2-1 ResearchDownload软件主界面说明	2-2

表 2-2 状态界面说明	2-2

表 3-1 设置界面说明	3-1

# 概述

## 系统概述

ResearchDownload工具软件的用途是通过串口或者USB将手机软件写进硬件模块中。它的优点是可以同时对多个模块进行下载，以提高效率，而且操作简单，只需将模块正确连接到端口并切换到正确的模式，程序将自动检测到并开始下载过程；整个流程是自动化的，一个模块下载完成后，手工更换模块后，程序将自动检测到新的模块，重新开始下载。

## 文件组成

本工具包含一个可执行文件，四个动态链接库文件和多个配置文件，如表 1-1所示。

表 1-1 文件组成

| 类型 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 可执行文件 | ResearchDownload.exe |
| 动态链接库文件 | BMAFrame9.dll |
|  | BMPlatform9.dll |
|  | Channel9.dll |
|  | PortHound.dll |
|  | ProcessFlow.dll |
| 配置文件 | ResearchDownload.ini |
|  | BMFileType.ini |
|  | BMError.ini |
|  | BMTimeout.ini |
|  | BMAConfig.xml 和 *.xml （各个产品配置文件） |
|  | Channel.ini |
|  | MCPType.ini |
|  | ProcessFlowSetting.ini |
|  | PhaseCheck.ini |
| 资源文件 | Rdl_bkmark.bmp |

## 运行环境

本软件运行于Windows XP，Vista，Win7 平台下，需要机器配置有至少一个可用的串口或USB端口。

# 程序说明

## 界面说明

### 主界面

运行ResearchDownload.exe，程序的初始界面如图 2-1所示，“ResearchDownload – R3.0.0001”其中“R3.0.0001”是工具的版本号，版本号会不断升级，具体以实际工具界面为准。

图 2-1 ResearchDownload主界面

### 工具栏说明

Error: Reference source not found中工具栏各快捷图标说明如表 2-2所示。

表 2-2 ResearchDownload软件主界面说明

| 工具栏图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 选择包文件 |
|  | 设置按钮，设置ResearchDownload的参数。第一次运行程序时必需进行设置，程序将保存设置的结果。以后使用中若环境无变化，不需再行设置。 如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
|  | 开始按钮，检测并打开可用端口，准备开始下载过程。此时程序将检测是否有模块连接到指定的端口，检测到模块则开始下载过程。 下载完成后程序将结果显示出来。如果在连续下载中（即用户在Mode settings属性页中设置了Set wait time for next chip ，详见模式设置），将再次自动检测是否有模块连接到端口。 第一次运行程序时此按钮处于禁止状态，只有先进行设置以后方可开始下载过程。 |
|  | 停止按钮，单击此按钮停止下载过程。只有当用户点击开始按钮，程序打开可用端口后此按钮才变为可用状态。 只有停止下载过程才能够退出程序。 |
|  | 版本信息按钮，单击此按钮显示程序版本和版权信息。 |

### 状态窗口说明

工具栏下方区域为状态窗口，用来显示端口的状态、下载的状态、结果等，如图 2-2所示。

图 2-2 状态窗口

表 2-3 状态界面说明

| 项目 | 含义 |
| --- | --- |
| Port | 可用端口号。如果显示为X表示无法打开这个端口，如图 2-2所示 |
| Step | 表示当前操作的文件名或者操作描述 |
| Status | 当前的操作状态 |
| Progress | 用一个进度条显示当前下载的完成情况 · 显示“Waiting”表示没有检测到模块； · 显示“Inprogress”表示正在进行某种操作； · 下载完成，此栏将变为绿色，如果下载过程中出错，此栏将变为红色。 |
| Time(s) | 单次下载计时，单位秒 |

图 2-3 “Passed”窗口

图 2-4 “Failed”窗口

图 2-5 “Waiting”窗口

说明：

下载开始后显示“Waiting…”表示正在进行某项操作，此过程可能会持续一段时间。

## 简要操作步骤

### 运行程序

运行ResearchDownload.exe，程序的初始界面如图 2-1所示。

### 设置下载参数

单击设置按钮，设置下载参数。如图 2-6所示。

图 2-6 参数设置界面

说明：

FDL1和FDL2文件必须选择，其他文件可以选择下载；

仅在第一次运行程序时必须设置，以后可根据需要来设置。

### 开始下载

单击开始按钮，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载。将需下载的模块正确连接到端口后，程序会自动检测到并开始下载，如图 2-7所示。

图 2-7 程序下载界面

说明：

如果模块已连接到端口，但程序没有开始下载，可能有以下原因：

- 模块没有接电源，或电源没有打开；

- 端口被别的应用程序占用，工具无法打开端口。请退出占用端口的程序；

- 模块不是处于boot模式，只有在boot模式才能下载。如何切换到boot模式，请查看相关硬件文档。

### 下载完成

状态窗口将显示下载的进度。下载完成，对应的端口的Progress栏以不同的颜色显示下载结果，绿色“Passed”表示成功，红色“Failed”表示失败。如图 2-8、图 2-9所示。

图 2-8 程序下载成功

图 2-9 程序下载失败

如果在连续下载中（即用户在Mode settings属性页中设置了Set wait time for next chip ，详见模式设置），红色或绿色的下载结果将保留设置的时间，然后将回到开始下载时的界面，准备下载下一个模块。

在手动模式下，除非单击开始按钮重新开始下载，否则红色或绿色的下载结果将一直保留。

### 退出程序

将模块与端口断开。在连续下载下，如果还有模块需要下载，将它连接到端口，程序将自动开始下载。否则单击停止按钮，退出程序。

# 使用指南

## 程序设置

### 设置界面

在图 2-1中单击设置按钮，弹出如3-10所示对话框。

3-10 程序设置页面

设置窗口用来设置下载的参数，包括端口的速率，以及需下载的文件和下载地址等等。其界面说明如表 3-4所示。

表 3-4 设置界面说明

| 界面元素 | 含义 |
| --- | --- |
| “Port”下拉列表框 | 端口设置 |
| “Baudrate”下拉列表框 | 波特率设置 |
| “Select Product”下拉列表框 | 选择下载的产品 |
| 下载文件列表区 | 界面中央部分区域。 其中FileName列是可编辑项，双击后，可以输入文件路径或者打开文件选择对话框选择文件。 “Base1”表示下载地址； “Size1”表示文件大小，若显示为0x0表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |
| “Select All File”复选框 | 选择所有下载文件，或者取消选择所有下载文件 |
| “Packet”按钮 | 将下载的文件打包 |

### 普通设置

普通设置主要设置选择的端口及其速率，需下载的文件等。

#### 端口设置

“Port”下拉列表框中列出所有可用的端口，可以选择某一端口；也可以选择“All”，使用所有可用端口进行下载。

端口波特率的可选取值为57600、115200、230400、460800、921600，可根据端口设备的实际情况选择，默认为460800。如果波特率选择错误，可能会造成端口无法打开，或无法下载文件。

设置界面如图 3-11所示。

图 3-11 端口设置

#### 选择产品

根据需下载模块的实际情况选择适当的产品类型，依此来决定各个文件的下载地址。工具附带的配置文件会预先设定可用的产品类型，选择正确的类型即可。设置界面如图 3-12所示。

图 3-12 选择产品

#### 选择文件

选择下载的文件：在“FileID”列中勾选所要下载的文件。若不勾选文件，工具将不会下载该文件。

输入文件名：双击FileName列，然后手工在编辑框中编辑。也可单击右边的按钮，在弹出的对话框中选择。如图 3-13所示。

图 3-13 选择文件

说明：

文件名一般为***.bin，将随程序一起发布。一般第一个文件是FDL（1），必须下载，且文件名FileName不能为空。如果存在FDL2，则FDL2也必须下载且文件名不能为空。

#### FLASH操作设置

FLASH表示擦除Running-NV（设备运行时的参数记录）。擦除FLASH的起始地址和大小如图 3-14所示。

图 3-14 FLASH操作设置

### Options设置

在3-10中选择“Options”页签，进入Options设置界面，如图 3-15所示。

图 3-15 Options设置界面

Repartiton: 勾选是否需要分区，只对Nand Flash有效，如果勾选，则在分区不一致的情况下分区，否则在分区不一致的情况下报错并停止下载。

Keep Charge: 勾选是否让下载线给设备充电。

Reset to Normal: 如果勾选，则在下载最后一步，发送一条命令让手机重新启动。

Power Off: 如果勾选，则在最后一步，发送一条命令让手机关机。

Enable Read MCP Type: 如果勾选则在下载完FDL（2）后读MCP类型，并在界面显示。需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能。

### Backup 设置

在3-10或图 3-15中选择“Backup”页签，进入备份设置界面，如图 3-16所示。

图 3-16 Backup设置界面

NV Item Backup：备份NV项的设置

File Backup：备份文件的设置

备份NV项的设置：

此组设置是在下载NV参数文件时，关于保留校准数据等参数备份设置。如果NV参数文件为空，则此组设置在下载中是不起作用的。需要注意的是，这里的保留只是保留其值，而不会保留结构本身。

- Calibration：决定是否保留Calibration项相关参数。勾选此复选框，下面的两个子复选框才会有效。默认为勾选。

  - Permit to use old calibration to update new one：当Calibration版本不一致时，此时若参数文件中的版本比模块中的版本低，选中此项则会继续做下去，否则会报错。需要注意的是，当NV操作完成后，模块中的版本一定是和文件中的版本一致。默认为不选。

  - Continue if not find calibration item：当Calibration中某一项中不存在时，选中此项则会继续做下去，否则会报错。默认为不选。

- IMEI：决定是否保留IMEI项相关参数。默认为选中。

产品不同，备份项的个数也不尽相同。图 3-16是SC6800 GPS产品的备份项配置，还包括：

- Blue Tooth：备份NV中的蓝牙参数。默认为选中。

它们的子项Continue if not find calibration item意义同Calibration下的相应子项。

Save To local：表示备份NV时是否保存到本地，默认为不保存。

说明：

每次重新打开下载程序，这几个选项都会被恢复成默认值。

### Flash Operations 设置

在3-10或图 3-15中选择“Flash Operations”页签，进入Flash Operations设置界面，如Error: Reference source not found所示。

图 3-17Flash Operations 设置

该页内容是设置读手机FLASH数据的功能。 默认自动按照pac中的下载序列添加回读信息配置

Read Flash： 读取手机Flash的数据

勾选“Active Read Flash”，然后钩选对应的分区，也可以自定义设置Flash的地址，大小，以及保存的文家路径。这些操作将会放到MainPage页中，文件下载操作的最后。

勾选“Active Read Flash”后的界面如下：

图 3-18 Flash Operations 设置二

双击单元格，添加或者修改内容；Clear按钮，则清空所有内容。

擦和写Flash操作同Read。

Erase All Flash：

如果需要擦除整个Flash，可以勾选“Erase All Flash”。 需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能。

### Multi-Language 设置

在3-10或图 3-15中选择“Multi-Languages”页签，进入Multi-Languages设置界面，如图 3-19所示。

图 3-19 Multi-Languages 设置

该页内容是设置NV中的关于多国语言的设置。勾选语言表示使MMI开启该种语言的功能。双击语言前面的图标，可以设置默认显示语言（红色图标显示）。如果在Main选项页中选择的NV文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

说明：

这里选择备份Multi-Language NV Item，界面的语言勾选无效。另外注意，不要在产品的设置中再次设置备份语言项，语言项的默认NV Item ID为“405”。

### LCD Configure 设置

- 在3-10或图 3-15中选择“LCD Configure”页签，进入LCD Configure设置界面，如图 3-20所示。

图 3-20 LCD设置

该页内容是设置PS或者UserImag文件中的关于LCD驱动的设置。勾选LCD驱动的名字表示使手机软件支持该类型LCD。但必须至少设置一种LCD驱动。

说明：

该设置需要特殊的PS或者UserImg文件，否则没有LCD配置信息显示。

### MCP Type设置

MCP Type设置页如图 3-21所示，勾选“Check MCP Type”工具将在下载FDL1(FDL2)之后检查MCP Type是否与勾选的相匹配，不匹配则报错。MCP Type在配置文件MCPType.ini中设置，如需增加MCPType请在该文件中增加。

图 3-21 MCP Type设置选项页

### Vol-Freq Tunning 设置

此页设置界面，是对电压和频率进行设置，设置后的结果会直接保存到SPLLoader文件中。所以如果必要，请在修改前备份一下这个文件。

另外此项修改，依赖于SPLLoader文件中的特殊标记，如果没有此标记，此设置无法修改。

界面如下：

图 3-22 Vol-Freq Tunning设置选项页

## 打包

- 在3-10中，选择要打包的产品。

- 选择要打包的文件。如果文件不勾选，表示不将该文件打包。

说明：

PhaseCheck项只用于生产工具的FactoryDownLoad，而且是必选的。如果打包是为了升级(UpgradeDownload)，该项可以忽略，即便将其选中，下载时也会被忽略。

如果打包是为了升级(UpgradeDownload)，Flash项必须选中。

- 设置好Options和Backup页。

说明：

备份项，对于升级包是必须选中的。

分区必须设置正确，否则升级工具在解包时将报错。

如果选择了需要分区，则必须备份NV，并且所有文件都要选中，否则升级工具在解包时将报错。

- 单击按钮<Packet>，弹出如所示对话框。

图 3-23 Packet设置界面

输入产品的别名，版本号和保存路径。保存路径可以通过单击旁边的按钮进行选择。

包的扩展名为“.pac”

- 单击<OK>按钮，打包完成。

## 设置产品配置文件

产品配置文件有多个xml文件组成，每个xml文件中包含一个或者多个产品的配置。

添加产品配置，可以在现有的*.xml文件中添加，也可以创建一个新的xml文件。

创建新的配置文件可以复制一个已有的相近的配置文件，然后重命名，增删配置中的相关内容。

私有配置文件：除BMAConfig.xml文件的产品配置文件，称之为私有配置文件。

注意：

- 如果私有配置文件中产品名称与BMAConfig.xml中产品名称相同，则用私有配置文件中产品配置替换BMAConfig.xml中的产品，如果存在多个私有配置文件，相同的产品的配置以最新的私有配置文件中配置为准；

- 私有配置文件必须以“.xml”为扩展名；

- 私有配置文件必须与BMAConfig.xml文件在同一级目录下。

### 添加产品

#### 添加Product

在<ProductList>下，在最后添加一个新的节点。

<Product name="YYY" [enable=”1”]>

<SchemeName>XXX</SchemeName>

<FlashTypeID>0</FlashTypeID>

<Mode>0</Mode>

<NvBaseAddrChangeFlag>0</NvBaseAddrChangeFlag>

<NvNewBasePosition>1</NvNewBasePosition>

<NVBackup backup="1">

<NVItem name="Calibration" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="IMEI" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

</NVItem>

</NVBackup>

<ProductComment></ProductComment>

</Product>

注意：

- Product 的属性name的值“YYY”不能与<ProductList>其它名字相同；

- [enable=”1”] 表示可选项，中括号内的内容可以不写，表示enable=”1”；

- SchemeName的值是三.3.1.2中创建的Scheme的属性名，或者是SchemeList下已有的Scheme的属性名；

- 如果Product是NAND Flash，FlashTypeID的值为“1”；如果为NOR Flash，FlashTypeID的值为 “0”；

- 如果产品为单模，则“Mode”的值为“0”；若为双模则“Mode”的值为“1”；

- NV备份项一般都包含Calibration 和 IMEI，且它们的属性backup 都为1，NV的ID如果为上述两项，则它们的ID号为0xFFFFFFFF，否则需要添上具体的ID号。NVFlag的属性的name，目前只有“Replace”和“Continue”两个，且不可以随意更改。它们的意思是“可以用旧的NV项替换新的NV项，否则报错”，“如果手机中没有发现NV项，则忽略，继续执行，否则报错”。

#### 添加Scheme

Sheme中配置了下载文件的信息。

在<SchemeList>下，在最后添加一个新的节点如下：

<Scheme name = “XXX”>

<File>

<ID>FDL</ID>

<Type>FDL</Type>

<Block>

<Base>0x30000000</Base>

<Size>0x0</Size>

</Block>

<Flag>0</Flag>

</File>

……

</Scheme>

注意：

- “XXX”是Scheme的名字，不能与<SchemeList>下其它Scheme的名字相同；

- 第一个File一定是FDL，如果是两级FDL，则将FDL2放在第二个位置；

- 文件类型需要仔细填写，必要时请咨询相关人员。如果必要可以在BMFileType.h文件中增加文件类型。如：<ID>FDL2</ID>。若是NAND Flash，此时<Type>NAND_FDL</Type>；

- Base和Size都是十六进制，并且要以“0x”开头。除了file的ID为Flash外，size初始值一般为“0x0 ”；

- Flag一般取值为“1”，即需要输入文件。但若file的ID为Flash，Flag则为“0”。

### 增加新的备份项

备份项：表示备份NV的某个ID项。

<Product name="YYY" [enable=”1”]>

<SchemeName>XXX</SchemeName>

<FlashTypeID>0</FlashTypeID>

<Mode>0</Mode>

<NvBaseAddrChangeFlag>0</NvBaseAddrChangeFlag>

<NvNewBasePosition>1</NvNewBasePosition>

<NVBackup backup="1">

<NVItem name="Calibration" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="IMEI" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="BlueTooth" backup="1">

<ID>0x191</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

</NVBackup>

<ProductComment></ProductComment>

</Product>

注意：

- 新增备份项的名字不能与已有的重名，即不能为“Calibration”和“IMEI”，这两个名字对于程序有特殊的含义；

- “BackupFlag”项的使用方法，只有上面的三种方式：

第一种：

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

第二种：

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

第三种：

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

- 新增备份项的ID，不能与“Calibration”或者“IMEI”的实际ID相同。

# CmdDloader

## 概述

CmdDloader是个命令行应用，该应用需要基于下载工具软件的基础上来使用，整个下载过程其实是下载工具在后台处理，CmdDloader应用主要是负责启动下载应用，监测下载进度及结果。脱离下载应用该应用无效。

## 运行环境

本软件运行于Windows XP，Vista，Win7 平台下。

## 使用指南

### 参数格式

命令行下启动该应用，参数格式如下：

> CmdDloader.exe  <-pac PacFile>  [-port ComPort] [-c]

e.g. CmdDloader.exe -pac D:\SC7702_sc7701.pac -port 195

说明：

- -pac PacFile	：输入pac文件。

- -port ComPort：输入下载设备端口号。

- -c : 该命令为非必选项，输入该参数时，CmdDloader应用执行下载前会清 除下载进程。

- 不指定port信息时，应用会自动查找一个合适的下载端口进行下载。CmdDloader.ini中的WaitDUTTimeout配置项可以设定等待查找有效设备的时间。为0时表示无限无限等待直到找到合适的下载端口。

### 程序运行

- DownLoad Passed表示成功完成下载，成功完成下载示例如下：

图 4-1 下载成功

- 下载失败会显示下载失败的错误信息，

图 4-2 下载失败

###### Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2005-04-04 | Apple Gao | Creation. |
| 1.0.0 | 2005-08-01 | 刘凯 | 部分修改，加上文档号 |
| 1.0.1 | 2005-08-02 | 蒋媛 | 规范化 |
| 1.0.2 | 2005-08-22 | 刘凯 | 修改文档名称 |
| 1.0.3 | 2005-09-29 | 刘凯 | 支持Nand flash。 |
| 1.0.4 | 2006-08-03 | 刘凯 | 修改文档标题 |
| 1.0.5 | 2006-08-21 | 刘凯 | 将英文文档合并进来。 |
| 1.0.6 | 2006-11-14 | Hongliang Xin | 修改Calibration属性页的图片和说明 |
| 1.0.7 | 2006-11-21 | Hongliang Xin | 说明蓝牙ID在配置文件中的配置 |
| 1.0.8 | 2007-03-05 | Hongliang Xin | 新版本使用说明 |
| 1.0.9 | 2007-05-21 | Hongliang Xin | 更新图片 |
| 1.1.0 | 2007-07-01 | Hongliang Xin | 更改Logo, 添加配置文件中可以disable产品的说明，添加3G说明 |
| 1.1.1 | 2007-08-01 | Hongliang Xin | 增加打包功能说明 |
| 1.1.2 | 2007-08-17 | Hongliang Xin | 增加分区前备份说明 |
| 1.1.3 | 2007-09-05 | Hongliang Xin | 修改3G下载说明，添加配置备份项说明 |
| 1.1.4 | 2007-09-24 | Hongliang Xin | 添加FlashInfo.fic的配置说明 |
| 1.1.5 | 2007-12-18 | Hongliang Xin | 添加Save NV to local的说明 |
| 1.1.6 | 2008-01-16 | Hongliang Xin | 添加6800_GPS备份GPS的说明 |
| 1.1.6 | 2008-01-24 | Matthew Cai | 更新模板 |
| 1.1.7 | 2009-7-9 | Hongliang.xin | 添加多国语言设置说明 |
| 1.1.8 | 2009-11-30 | Hongliang.xin | 不支持Flash Type选择。 |
| 1.1.9 | 2010-1-14 | Hongliang.xin | 支持读flash操作。 |
| 1.2.1 | 2010-7-29 | Hongliang.xin | 修改工具名称和界面风格 |
| 1.2.2 | 2010-8-11 | Hongliang.xin | 添加LCD配置说明。 |
| 1.2.3 | 2010-12-1 | Hongliang.xin | 修改文件组成。 |
| 1.2.4 | 2011-1-26 | Hongliang.xin | 添加Erase All Flash 说明。 |
| 1.2.5 | 2011-4-21 | Hongliang.xin | 增加MCPType配置说明 |
| 1.2.6 | 2012-3-19 | Hongliang.xin | 删除NandFlash配置页，增加Options配置页 |
| 1.2.7 | 2012-8-24 | Hongliang.xin | 修改表述不正确的内容 |
| 1.2.8 | 2015-10-01 | Polo.Jiang | 修改界面图片及增加Options描述 |
| 1.2.9 | 2016-01-05 | Polo Jiang | 增加CmdDloader使用说明 |
| 1.3.0 | 2018-04-05 | Polo Jiang | 修改展讯为展锐 |