ЕСЛИ ранее не подключали/прошивали устройства МТК, установите драйвера из папки

Driver_Auto_Installer_SP_Drivers и перезагрузите ПК. Если на ПК уже стоят драйвера МТК  – этот шаг можно пропустить.

- Запустить утилиту SN_WRITER, выставить «Meta mode»

- Выставить COM PORT и TARGET TYPE как изображено на скриншоте.

- Войти в конфигурацию системы SYSTEM CONFIG.

Выставить галочки как на скриншоте.

Выбрать «MD1_DB» в соответствии с моделью телефона (см. папку DATABASE в каталоге утилиты).

Нажать «Сохранить/SAVE»

- Убедиться, что телефон отключен от ПК. Нажать «START»

- В появившемся окне ввести IMEI, которые будут прописаны в аппарат (взять их с .наклейки на корпусе телефона). Нажать ОК.

- Утилита перейдет в режим ожидания подключения телефона.

- Вытащить батарею из телефона. Вставить ЗАРЯЖЕННУЮ батарею в телефон, подключить телефон к компьютеру через ЮСБ.

Если Вы только что установили драйвера МТК и впервые продключаете аппарат к ПК, то система начнет поиск драйверов. После окончания установки драйверов утилита продолжит работу. Если этого не произошло, отключите телефон от ПК, вытащите и вставьте обратно батарею, подключите телефон к ПК снова.

- Если появился «PASS», значит всё записалось нормально.

- Включить аппарат и проверить правильность прописанных IMEI (*#06#)