ВНИМАНИЕ ! В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ВСЕ ДАННЫЕ В ПЛЕЕРЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ !

- Инсталировать программу Actions Aduio Product Tool 1.03

- Запустить программу

- Подсоединить плеер к USB-порту компьютера

- Программа должна определить подсоединённое устройство

- Нажмите кнопку (см.рис) и в меню выбора файла выберите файл прошивки «XLX17001CP0_ADFU_131214-Firmware 1.fw»

- В открывшемся окне нажмите кнопку «Replace»

- Нажмите кнопку «DOWN» для запуска первого этапа процесса обновления плеера

- Начнётся первый этап процесса обновления

- После окончания первого этапа обновления плеер будет автоматически программно отсоединён от компьютера и через несколько секунд снова подсоединён.

- Повторите пункты 5-7, выбрав в п.5 файл, соответствующий подсоединённой модели плеера: если обновляется прошивка для плеера Cyber 1 (1816), то необходимо выбрать файл «XLX1701CP0_1816_Cyber1_80Q_card_FM5807NN_UI_PlayList_FM_131219.fw». Если же обновляется плеер Cyber 2 (1812), необходимо выбрать файл «XLX1701CP0_1812_Cyber2_80Q_card_FM5807NN_UI_PlayList_FM_131220.fw».

- По окончании второго этапа обновления плеер будет автоматически прогррамно отсоединён от компьютера. После этого плеер можно физически отсоединить от компьютера.

- Произведите сброс плеера, нажав тонким острым предметом (канцелярской скрепкой) кнопку «Reset» на задней стороне плеера. При этом плеер должен включиться и на экране появится изображение логотипа «DIGMA Cyber 1» или «DIGMA Cyber 2».

- При следующем подключении плеера к компьютеру необходимо отформатировать внутреннюю память плеера.